2023暑期修缮工程要求

- 项目名称：2023暑期修缮工程。

- 企业营业执照（企业注册资金500万元以上（含500万）；含建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上。

- 项目内容：

（一）北4号学生公寓局部维修工程

1.发霉污渍墙面及顶棚乳胶漆出新，铲除墙纸或污染起皮的墙面，批腻子修补，整体打磨，刷乳胶漆两遍。

2.除洗漱间外，窗帘（含轨道）拆除更换。

3.缺失的纱窗更换安装金刚网纱窗，未缺失的纱窗更换窗纱。

4.吸顶扇拆除、更换安装，并将拆下的旧吸顶扇装箱,运至指定位置。

5.楼梯间顶楼门洞上方安装雨棚。

6. 木门及门框局部维修。

7.垃圾清理外运。

（二）宿舍西侧小平房电路、屋面及外墙出新改造工程

1.拆除屋面水泥隔热板及旧的防水层，水泥砂浆修补找平屋面，铺设新的SBS防水卷材，落水管更换，保证屋面排水向东侧。

2.铲除外墙及天棚涂料，批腻子刷外墙乳胶漆。

3.铲除内墙及天棚涂料，批腻子刷内墙乳胶漆。

4.小平房原有电路全部废除，排线槽布明线，安装插座及开关，更换灯具，每个房间用电单独控制，单独电表计量，电表统一安装在104房间电表箱内(详见图纸)。

5.卫生间安装小便斗及厕所隔断。

6.垃圾清理外运。

（三）漏水楼栋防水修缮工程

1.北11号公寓：拆除屋面原保护层分隔缝防水卷材层；屋面局部20mm水泥砂浆找平；单层4mmSBS改性沥青防水卷材热熔满铺法至女儿墙顶。

2.6号教学楼：拆除屋面原防水卷材层；屋面局部20mm水泥砂浆找平；单层4mmSBS改性沥青防水卷材热熔满铺法至女儿墙顶。对东、西楼梯间两处漏水点进行注浆堵漏处理，对东侧楼梯间、1-3层与外走廊连接处的走廊过道内以及漏水的办公室内起皮起鼓的墙面及顶棚进行铲除粉刷出新。

3.4号学生公寓楼梯间外墙渗漏，粘贴卷材堵漏修缮处理。

4.2-3,5-6,6-7,7-8教学楼外连廊顶伸缩缝漏水，铲除原有伸缩缝处卷材及地砖（1.5m宽）,重新铺贴卷材至女儿墙顶及地砖恢复。

5.6-7号教学楼3层连廊顶、7-8号教学楼2层连廊顶及8-9号教学楼2层连廊顶漏水进行注浆堵漏修缮，并对天棚顶铲除、批腻子、刷乳胶漆出新。

6.教学楼及学生公寓共21处漏水点进行注浆堵漏，以及漏水点处墙体、天棚铲除批腻子刷乳胶漆出新。

7.垃圾清理外运。

四、工期要求：30天

六、质保期：除防水五年，其他质保两年

七、付款方式：合同签订后预付款30%，工程结束并经验收合格审计后付至审定金额的90%，余款10%分三次支付，其中5%在竣工一年后无质量问题一次性支付（不计利息），最后5%除防水项目在竣工五年后无质量问题一次性支付外，其他项目在竣工两年后无质量问题一次性支付（不计利息）。

后勤处

2023年6月30日