正德职业技术学院JSJY-ZDXY-2026-06-001

正德职业技术学院

项目名称：九号教学楼多媒体教室教学设备升级改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-001
招 标 文 件
日 期：二〇二六年六月
目   录

第一部分 资格审查
第二部分 投标人须知

第三部分 招标方式及相关规定
第四部分 采购需求及技术要求
第五部分 报价内容及相关要求
第六部分 投标文件格式
第一部分  资格审查
一、资格审查条件
本项目采用资格后审的方式，即在开标后评标前进行，根据规定的资格审查条件，由招标人对投标人的资格进行审查，符合合格条件的才可进入评标阶段。投标人必须满足的资格条件，如下表。
资格审查要求对照表

	序号
	资格和符合性检查回应内容
	是否响应（满足）

（填“是”或者“否”）
	资格审查文件中的页码

	1
	1.企业营业执照或“三证合一”证照。

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）。

3.本项目为升级改造项目，采购人负责协调原有多媒体系统及标准化考场系统的建设单位，为投标人提供必要的技术支持、接口协议或文档。投标人须确保在自身施工范围内，不影响原有软硬件系统的稳定运行，并负责新设备与原有系统的集成调试。若因投标人施工原因导致原有设备损坏或系统异常，由投标人负责修复或承担所有相应费用。原有设备在移交施工前存在的隐性故障或质量问题，经双方确认后，由采购人负责解决。投标人须提供承诺书（格式自拟）。
4.投标人应详细阅读招标文件，勘察现场，充分考虑到本项目实施环境的多样性、特殊性、复杂性，对项目实施过程中可能增加的材料、配件、工作量以及工艺标准提高，采购人不另行增加预算，由投标人自行负责和承担。投标人须提供承诺书（格式自拟）。
5.法人代表和受委托人身份证复印件（用于确认受委托人身份）。

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。
提供相关复印件须加盖单位公章。
	
	

	2
	承诺书：

投标人须提供资格审查承诺书（格式附后），加盖法定代表人签章（或手写签名）及单位公章。
	
	

	投标人：______________________(盖章)
日    期：_______年______月______日


注：此表应装订在资格审查文件目录页后，便于招标人进行审查。
二、资格审查说明

1．投标人必须满足以上所有的条件，如果以上条件有其中一项不能满足，则该投标人的资格审查将不能通过，不能进入下一步的评标。

2．资格审查资料包含（但不限于）以下内容：

（1）营业执照

（2）信用情况
（3）承诺书

三、资格审查文件递交

1.投标人提供的全部资料必须真实、准确、详细，以便招标人做出正确的判断。如果未按要求在资格审查文件中提供具体证明材料或未按资格审查文件的装订密封要求或未按资格审查文件格式要求填写的资格审查文件，将导致资格审查不合格。对于提供虚假材料而通过资格审查的投标人，一经发现，招标人有权取消其投标资格。
2.资格审查文件应单独装订，一式贰份（正本壹份、副本壹份），与叁份投标文件一并密封递交；要求编制目录、标注页码、装订成册，每份纸质文件应清楚标明“正本”或“副本”字样。当正本与副本不一致时，以正本为准。

3.投标人所递交的全部文件均不予退还。
4.投标人应承担编制资格审查文件、投标文件与递交文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

附：资格审查承诺书
资格审查承诺书

________________（招标人）：
我公司将参加_____________________（项目名称）的投标，现承诺如下：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.不存在下列任意一种情形：
（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（5）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。
3.我公司和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有关行政主管部门行政处罚的。

4.资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。
本公司若有违反以上承诺的行为，愿意承担法律责任，包括：招标人拒绝我公司投标；愿意接受相关行政主管部门做出的处罚。

投  标  人：______________（盖章）
法定代表人：______________（法人章或签名）

日     期 ：_____年____月____日

第二部分　投标人须知
一、招标文件

1.本文件中招标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；中标人系指最后中标的投标人，亦称乙方。本项目为一个标段。

2.招标文件包括第一、第二、第三、第四、第五、第六共六个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自已负责。

二、招标文件的澄清

投标人如对招标文件有疑问，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到后及时答复，必要时顺延投标截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑招标人将不予回答。

三、招标文件的补充或修正       

招标人可在投标截止时间前对招标文件进行澄清或修改。澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间相应顺延。
四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

第三部分  招标方式及相关规定
一、招标概况
本项目系正德职业技术学院九号教学楼多媒体教室教学设备升级改造，位于南京市江宁区将军大道18号校内。
二、招标程序
报名→现场踏勘→提交投标相关材料→招标评审→确定中标单位。

三、投标人管理
投标人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由中标方负责。

四、递交投标文件截止时间
2026年6月22日上午10:00。

五、递交投标文件地点
南京市江宁区将军大道18号正德职业技术学院东门；请各投标人按规定时间将资格审查文件及投标文件送达。

六、开标地点
正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

七、异常低价投标审查

1.评标过程中出现下列情形之一的，采购招标工作组可根据实际情况启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的；

（4）采购招标工作组基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.采购招标工作组启动异常低价投标审查后，将要求相关投标人在评审现场合理时间内（30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供或说明不能证明其报价合理性的，采购招标工作组有权根据规定将其作为无效投标处理。

八、评标办法
本项目采用综合评分法，综合评审后确定中标候选人。评分标准如下表：

项目评分表

	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	30

	二
	质保期承诺
（5分）
	招标文件要求整体质保期为6年。满足6年得3分；在满足6年的基础上，每增加1年加1分，最多加2分（即8年及以上得5分）。
	5

	三
	经营业绩（5分）
	投标人具有高校多媒体教室建设项目业绩（项目内容须含有显示系统、控制系统、扩声系统等），每提供一份得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年5月1日至投标截止日期间签订，以合同签订时间为准，合同金额不少于30万元，低于30万视为无效合同不得分）
	5

	四
	专业技术

（5分）
	1.具有电子与智能化工程专业承包贰级(含)以上证书得3分。

2.通过ISO9001质量管理体系认证得2分。
以上证书复印件须加盖公章；ISO9001质量管理体系认证须登录“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”获取截图（提供投标截止时间前10日内查询截图，证书状态为有效，否则不得分）。
	5

	五
	相关要求

（20分）
	1.投标人请对照第四部分采购需求及技术要求，在技术偏离表里逐项说明。

2.投标人请对照第五部分报价内容及相关要求，在商务偏离表里逐项说明。
3.招标文件中第四部分第三点“技术参数”及第五部分第五点“本地化服务要求”中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，有其中1项不满足招标要求，该项为零分。

4. 第四部分第三点“技术参数”、第五点“施工要求”及第五部分中非重点项每负偏离1项扣0.5分。

5. 第四部分第三点“技术参数”中标注▲部分为重点项，每有1小项不满足扣2分。20分扣完为止。

斜体且有下划线部分、标注“▲”的参数需要提供相应的佐证材料，并加盖投标人公章，否则视为负偏离。若投标人未提供所投设备的技术支持资料，评委有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。

（招标文件明确佐证材料形式的，以招标文件要求为准；招标文件未明确佐证材料形式的，以产品制造商出具的技术说明书或产品制造商公开发布的产品彩页或彩页复印件、产品官方网站、产品标准、技术白皮书、使用说明书、软件版本发布说明与功能清单等材料为准。）
	20

	六
	项目实施方案

（15分）
	施工组织方案（8分）：提供详细的施工组织方案，包括施工流程、进度计划（与合同签订后20日内完工的要求匹配）、人员安排（具备相应技术能力）、安全管理措施、文明施工措施、现场保护方案（防止损坏现有设备）。
方案完整、科学、可行，针对性强，得7-8分；方案基本完整、可行，针对性一般，得2-6分；方案缺失或不可行，得0-1分。

2. IP广播终端移机及系统兼容调试专项方案（7分）：针对将原有标准化考场系统中的IP广播终端（快鱼TR-NTG-20U-01）从壁挂安装改到讲台内，制定专项方案。内容需包括：移机步骤、线路改造、供电保障、调试恢复原有全部功能（考试广播、教室扩音）、网络教学会议兼容性测试（如视频会议系统声音输出）等。
方案详细、可行，覆盖所有关键环节，得6-7分；方案较详细，基本可行但部分细节缺失，得2-5分；方案简单或存在明显漏洞，得0-1分。
	15

	七
	
培训方案

（9分）


	1. 培训内容（3分）：包含中控主机及面板操作、激光投影机使用、无线话筒与蓝牙接收机配对及充电管理、IP广播终端日常检查、常见故障判断与处理等。

内容全面且针对本项目设备，得3分；内容较全面但遗漏部分关键点，得2分；内容简单或泛泛而谈，得0-1分。

2. 培训方式（3分）：采用现场实操培训 + 操作手册 + 视频教程/课件等多种方式，并提供后续线上答疑渠道。

方式丰富、合理，确保运维人员能够反复学习，得3分；方式单一（仅现场讲解），得2分；未明确培训方式，得0-1分。

3. 培训时间与人员安排（3分）：明确培训课时（不少于3小时）、参训人员范围，承诺培训至运维人员独立熟练操作为止。

安排明确且承诺效果保障，得3分；安排模糊或无效果承诺，得1-2分；未提供，得0分。
	9

	八
	售后服务方案

（8分）
	1. 服务体系与响应承诺（3分）：提供详细售后服务方案，包括：服务组织架构、7×24小时服务电话、1小时内响应，并承诺在与采购人约定的合理时间内（最快时间）到达现场，4小时内修复（不能修复则免费提供备用设备）、备品备件库清单（含关键备件如中控、话筒、电源板等）、应急处理流程。

方案完整、承诺优于或满足招标要求，得3分；方案基本满足但缺少部分细节（如未提备用设备），得2分；方案简单或低于招标要求，得0-1分。

2. 质保期内服务承诺（3分）：承诺质保期内每学期至少一次免费回访，提供现场巡检、设备清洁、固件升级、电池检测（无线话筒）等服务，并出具巡检报告。

承诺完全满足且额外提供增值服务（如每季度一次），得3分；

仅承诺每学期一次回访且额外提供增值服务且额外提供增值服务，得2分；未承诺回访，得0分。

3. 质保期后服务承诺（2分）：承诺质保期后维修只收取成本价（列出主要备件成本价清单），提供终身电话/远程技术支持，并承诺以优惠价格提供延保服务。

明确成本价维修及终身技术支持，得2分；承诺模糊或无具体说明，得1分；未承诺，得0分。
	8

	九
	标书制作（3分）
	根据投标文件整体质量评审：
编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得 3分； 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分； 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	3

	总分
	100


九、投标人如需咨询，请与招标单位联系。

商务事项咨询：毛老师   电话025-52111868

技术事项咨询：戚老师   电话025-52111160
其他未明确条款以合同约定为准。

第四部分  采购需求及技术要求
一、项目概况

本项目拟对学院九号教学楼共计30间普通多媒体教室实施升级改造。通过更新优化多媒体教学设施，全面提升教室设备运行性能与教学适配能力，更好地满足新时代多元化、信息化课堂教学使用需求。

二、改造内容

1.更换15间教室中控，实现一键开关多媒体设备、信号切换。

2.教室电脑由原来老旧PC改为胖终端电脑，包含胖终端电脑、显示器等设备的配套安装及与多媒体系统的集成调试。

3.更换6间教室投影机、幕布，投影机为纯激光光源高清投影，幕布为适配投影的高清幕布（信号线采用铠装纯光纤HDMI线）。

4.更换15间教室讲台、10间教室讲台台面（适配23.8英寸显示器），更换30间教室地台。

5.更换无线话筒30套，教室的IP广播终端及音箱利旧，确保教室声音清晰、均匀、饱满，同时须满足网络教学声音输出。

6.增补30台8口千兆交换机。

7.每间教室讲台到投影机线槽内增设一根铠装纯光纤HDMI线，方便以后更换高清投影机做高清信号传输使用；更换教室其他氧化、破损的强弱线束，重做各线束两端插口，并整理所有线束。

8.教室含有标准化考场系统，其中IP广播终端须从壁挂安装改到讲台内安装。IP广播终端既承担教室扩音还兼顾标准化考场的考试广播功能。移机后的IP广播终端须调试恢复原有的所有功能。

三、技术参数
投标人应详细阅读招标文件需求和系统功能要求。投标人须充分考虑到本项目实施环境的多样性和特殊性，对项目实施过程中可能用到的相关线材：包括但不限于光纤线（本项目采用铠装纯光纤HDMI线）、电源线、网线、话筒线、音箱线、控制线及辅材：包括但不限于转接线、网络跳线、接线板、水晶头、PVC线槽、线槽、防水扎带、标签、教室设备到网络弱电箱的网络接入、现场其他已装设备和线路的保护等，均包含在相应设备的报价中，中标后均不得以缺项、漏项导致功能无法实现为由进行增项。

	序号
	名称
	单位
	数量
	规格参数

	1
	激光投影机
	台
	6
	纯激光光源；3LCD投影技术，≥0.64吋显示面板。分辨率≥1920×1200；亮度≥5000ANSI流明；对比度≥3000000:1。

手动镜头放缩，镜头缩放比≥1.6X；垂直梯形校正。

▲全密闭光源，光源寿命≥25000小时。

≥1路HDMI接口、≥1路RJ45网络接口、≥1路RS-232接口。

▲平均无故障时间≥100000小时；（须提供CNAS标识的第三方权威机构检测报告复印件）
▲为杜绝粉尘和潮湿天气对设备的影响，所投激光投影机整机达到IP5X等级认证，光源外壳通过IP6X等级认证；（提供CNAS标识的第三方权威机构检测报告复印件）

为响应国家节能环保政策，所投设备通过国家能效等级（1级）认证，提供中国能效标识网上所投型号产品备案信息公告截图，截图中显示所投产品型号和能效等级（1级）；
▲投影机提供原厂集中控制软件，后台可实现投影机状态实时监控，故障记录实时上报等。（提供产品软件著作权证书复印件加盖公章）

	2
	投影幕布
	辐
	6
	对角线（英寸）120寸电动升降玻珠幕，16：10。（激光机专用幕）

	3
	无线话筒
	套
	30
	1．▲具有麦克风、翻页器、激光教鞭功能设备。（提供产品彩页或官网截图加盖公章)
2．麦克风具有组合键设置功能，通过组合键设置后，可使麦克风与本教室接收底座绑定。也可通过组合键设置后取消绑定。
3．采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰、误联；使用距离15米内无噪音、断音、无死角现象；
4．发射器采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于15小时；充电接口采用磁吸式弹针充电接口/Type-C接口；
5．发射器可外接咪头，便于使用激光教鞭，并具有内置咪头，可直接手持使用；配备头戴式咪头三组；
6．麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM；
7．发射器具有低电提示功能，提示使用者及时充电，具有LED灯电量显示功能；
8．发射器具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，不会啸叫；

9．使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器；
10．发射器需小巧、轻便，便于携带，可颈挂、手持等多种使用方式；
11．▲蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，提供相关证书复印件及官网截图，证书网上可查询。

	4
	蓝牙接收机
	套
	30
	蓝牙发射使用频率：2402 ~ 2480 MHz 。

调制方法：GFSK，BT= 0.5 Gaussian 。

蓝牙自动配对、连接、自动跳频、具备近距离优先连接原则。

与发射器有效接收距离：15米以内转身无杂音；

具备外接式天线及蓝牙状态指示灯显示，使用频宽20kHz以上。

自动频率锁定，外接式天线，可与蓝牙发射连接使用。

具备语音处理芯片可调节音量大小、消除回音、抑制杂音、增加清晰度及响度处理。

接收机可自动连接在服务范围内的话筒发射器，连接后的发射机离开服务范围后，接收机延迟一定时间后，可自动断开连接，进入新连接等待状态，等待下次的连接。

▲接收机具有双USB接口，可以同时连接电脑和笔记本，实现麦克风PPT翻页，无需另配翻页器，以便于管理。

	5
	中控主机
	台
	15
	1．▲≥3路HDMI输入，≥2路HDMI输出。
2．≥2路音频（台式机，笔记本电脑）输入，≥1路音频输出；音量大小通过面板触摸按键控制。
3．可以控制电脑开关机。
4．≥1路红外发射接口，内置红外学习功能，无须配置专业学习器，使用简单。
5．能够控制电动投影幕升降，提供≥1路投影机电源。下课投影机电源自动延时保护。

	6
	中控面板
	台
	15
	1．感应式轻触按键，带底光；
2．一键上课、一键下课；
3．具有投影机开/关独立控制按键；
4．具有电动投影幕升/降独立控制按钮；
5．具有台式电脑/笔记本电脑信号切换按钮；
6．具有音量加/减按钮。

7. 为保证系统兼容性，面板与中控主机同一品牌，提供实物照片。

	7
	多媒体

讲台
	台
	15
	外观要求：
1．尺寸：L×W×H（mm）闭合尺寸约：1200×700×1150 ；展开尺寸约：1200×1660×1150 （允许正负5mm偏离）；
2．桌面采用木黄色耐划木质材料，9mm高密度纤维板，密度≥720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面；
3．主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈；
4．桌面两侧采用高档橡木扶手，正部采用长方形折边设计，可根据需求丝印LOGO；
5．分体式设计，桌面和桌体自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，上下层采用8颗M6×12螺丝。桌体拐角采用圆弧设计，倒角R18。
功能要求：
（1）固定显示器安装位，适配安装23.8寸显示器，视觉角度≥15°，固定框顶部和讲台挡边平齐，无凸出，采用≥ 5mm的钢化玻璃保护；讲桌下方预留储物抽屉，采用三节静音钢珠导轨，厚度≤1.2mm；储物抽屉可放置鼠标等设备。立面围边高≤100mm，显示器右侧预留2个USB的扩展孔，1个国标5孔插座和1个过线孔。讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；
（2）下层前门对开门设计，左侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，内部预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，采用天地锁，耐用、防盗。标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≥12U。后门采用单开门设计，通过弹簧插销固定，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；后门灰尘较多，不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔，左右两侧预留出音孔；
（3）下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住，前后门框则利用螺丝进行螺丝孔固定等，底面离地高度≤6CM。讲桌底部侧面预留4个进线敲漏孔；机柜内部的底部预留2个的安装孔。
（4）桌面（含显示器位置）能防尘防水，所有多媒体接口全部集成到桌面上的接口面板；讲台内配简易机柜， 以便设备（中控、功放等）分层布局。后柜要能打开，方便设备检修；
（5）讲台需要配备笔记本外接电源防尘盒，增加收线盒及相关线揽（包括HDMI线、USB线、网线、品牌电脑专用线）。

（6）▲主要材质钢架，符合GB/T 36021-2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定办法》的要求，提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件加盖公章。

（7）▲多媒体讲台通过国家3C强制认证，委托人、生产者和生产企业名称一致。

	8
	讲台改造
	张
	10
	更换讲台上层结构，固定显示器安装位，适配安装23.8寸显示器，视觉角度≥15°，固定框顶部和讲台挡边平齐，无凸出；讲台内部增加开放式12U简易机柜(≥1层隔板板)；讲台内增加漏电保护器。

利旧讲台里外全部擦洗、清洁干净，基本恢复至出厂状态。

	9
	地台
	套
	30
	1.地台总体宽度不小于1米，高度不低于0.15米，如无特殊原因，地台长度不得小于墙面所有显示设备（黑板+幕布等）的总长。
2.地台骨架为木质或钢木结合材质；地台骨架纵向（长度方向）隔档间距不大于0.6米；所采用的木质板材厚度不低于18mm。地台表面铺设复合地板，并采用金属材质包边。地台所采用的木质材料及复合地板，环保等级不低于国标E1级。
3.地台表面及包边需做到光洁平整，不得出现鼓包及尖锐的凸起；地台整体要结实、平稳，人在地台上行走时，地台不会有大声异响。

	10
	8口千兆交换机
	台
	30
	8个10/100/1000BASE-T以太网端口，1个10/100/1000BASE-T以太网端口,国标交流适配器，包转发率13.39Mpps,交换容量18Gbps,9个千兆电,MAC。钢壳、企业级、防雷击。

	11
	强弱电综合布线
	套/间
	30
	每间教室从投影到讲台的线槽内增设一根铠装纯光纤HDMI线（本项目采用铠装纯光纤HDMI线），方便以后更换高清投影机使用；

整理教室所有线束，更换氧化、破损的强弱线束，重做各线束两端接口；

将原有标准化考场系统中的IP广播终端（快鱼TR-NTG-20U-01）从壁挂改装到讲台内，并满足通过各类视频会议系统进行网络教学会议的需求（提供承诺书）；

	12
	对接调试
	项
	1
	IP广播终端既承担教室扩音还兼顾标准化考场的考试广播功能。移机后的IP广播终端须调试恢复原有的所有功能（提供承诺书）。

	13
	旧设备拆除搬运、墙面修复、垃圾清运
	项
	1
	含原有多媒体设备拆除搬运，包括投影、幕布、黑板、教师机、地台、讲台等拆除、搬运至校方指定地点；含设备拆除后墙面的洞眼修复。本项目在施工过程中所产生的所有垃圾全部自行清运出校（含教室完工后的开荒保洁）。


四、参考图
[image: image1.png]



多媒体讲台参考图

[image: image2.jpg]USB  BLUETOOTH

EIll





学校现有IP广播终端为快鱼TR-NTG-20U-01，后面板接口如图
五、施工要求
现有教室存在建筑差异性，如果需要进行施工处理的，均包含在本次项目内。

1.专业性要求

承建方须具备丰富的多媒体教学设备供应和安装经验，提供从深化设计、施工、安装和调试等多个阶段的一体化技术服务，能够提供高质量设备和专业定制服务，并确保所提供的设备、软件和服务均满足标准，以保障教学工作的顺利进行。

投标单位须提供详细的图纸（含教室系统图、设备及管线平面布局图）。
2.显示要求

黑板及投影幕的下沿距地面的距离约1米。新更换的6台投影机采用铠装纯光纤HDMI线的传输形式（含相关设备），费用均包含在本项目内。
3.音频要求

本项目为升级改造项目，利旧学校现有的IP广播终端和音箱，新增无线话筒及网络教学会议的需求，须考虑现有设备、新增设备及新增教学需求的兼容性、适配性、稳定性及可扩展性，如新老设备联调不能完全满足校方使用需求，须增加设备或配件。

确保教室在模拟正常上课的状态下，语音信号清晰。

以上情况均须在本次建设过程中予以解决，费用均包含在本项目内。

4.讲台要求

新增讲台内部具备12U机柜，设备安装须尽可能安装在机架上，具备至少1层隔板，用于放置电脑主机或其他无法上机架的设备，配合用户固定电脑主机；常供电和中控控制供电分开；讲台内增加漏电保护器。

新增讲台和改造讲台桌面均配备笔记本外接电源防尘盒，增加收线盒及相关线揽（包括HDMI线、USB线、网线、Type-C专用线）

5.设备安装归属要求

新购的6台激光投影机及幕布安装在三楼6间教室内（9301、9304、9305、9308、9309、9310），将原教室内投影机及幕布替换五楼的5间（9501、9504、9505、9506、9507）及9408教室现有设备。

新购的15个讲台及中控安装在一楼6间（9101、9104、9105、9107、9108、9109）、二楼3间（9207、9208、9209）、三楼6间（9301、9304、9305、9306、9307、9308）；更换台面的讲台安装在三楼2间（9309、9310）、四楼8间（9401、9404、9405、9406、9407、9408、9409、9410）。

新购的无线话筒、蓝牙接收机、地台、8口千兆交换机、强弱电综合布线等安装在九号楼全部30间教室内。

以上情况均须在本次建设过程中予以解决，费用均包含在本项目内。

6.其他

施工时要根据所投产品的特点考虑所需要的相关线材及辅材，比如转接线、网络跳线、接线板、信号分配器等，中标后均不得以缺项、漏项导致功能无法实现为由进行增项。

采购标的需实现的功能及标准、规范：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

第五部分  报价内容及相关要求
一、报价要求

1.投标报价必须按照招标文件所附采购清单报价。

2.投标报价应为综合报价，是指提供招标项目货物，并进行项目安装、调试、验收及售后等相关服务的所有费用。包括但不限于：货物价格（含全套配件货物、备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运杂费、保险费、卸装、产品保管保护费、调试费、培训及售后服务费、有关行业专管部门验收、税金、利润、不可预见费及其它相关所有费用。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3.投标人须在投标函中注明主要设备的品牌、型号及规格。 

二、质保期要求
项目验收合格之日起6年。

三、供货及安装期限要求

合同签订后20日内升级改造安装完毕并经验收合格后达到教学运行状态。设备必需严格按照投标文件的承诺的品牌、型号、功能、位置进行安装和运行。

四、交付地点要求

采购人指定地点。

五、本地化服务要求
投标人在南京地区须有常设维修机构，并应提供终身维保服务及配件，投标时须提供营业执照、本地办公租赁合同、
六、实施要求

投标人在提供所投设备的同时必须提供相关的安装、集成服务。投标人负责设备的安装调试及新老设备的联调等，投标人应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人现状和业务需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对技术方案规划、项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。投标人需针对本项目成立专门的施工团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。安装调试期间，采购人有权派技术人员参加，投标人有义务对其提出问题进行解答。投标人须承担本项目实施过程涉及的全部费用（包括设备搬迁、辅材、测试和验收等），系统集成过程必须接受监督。

七、验收要求
招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。项目完成后，由采购人组织对投标人的验收，采购人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收时中标投标人代表必须在场。验收合格后，中标投标人凭用户出具的验收合格书至采购人处根据合同规定办理付款手续。验收不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。投标人应制订项目验收方案，包括设备进场验收、设备安装验收、设备调试验收、项目最终验收等，验收方案要体现全过程质量控制理念，确保项目高质量完成。

八、培训要求
项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训。培训内容包括所投产品相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等。通过培训确保采购人的管理人员能够了解系统的安装及配置，掌握各种软件安装调试及使用、常见故障的解决办法、系统的简易性恢复等技能。投标文件中须提供详细的培训计划及方案。

九、售后服务要求
1.投标人应根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障及服务电话）。服务方案应科学合理、具备针对性。在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

电话咨询：投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。提供7×24小时全天候售后电话服务。

现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，在接到保修电话后，维修技术人员应在1小时内响应，并承诺在与采购人约定的合理时间内（最快时间）到达现场，4小时内修复，不得借故推托而不到现场。不能修复时投标人必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。

2.质保期过后服务要求

质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，采购人需要继续由投标人提供售后服务的，投标人应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，投标人应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

十、付款方式

1.全部设备到货、安装调试完毕，验收合格并正常投入使用后，乙方向甲方提供全额增值税专用发票，甲方在收到发票15个工作日内向乙方支付至合同金额的95%；剩余5%货款在设备验收合格正常运转2年后且无任何服务问题无息付清。

2.中标单位需提供交通银行对公账户用于项目款结算。
第六部分　投标文件格式
正德职业技术学院

项目名称：九号教学楼多媒体教室教学设备升级改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-001

投  标  文  件

投标人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
目  录


28

附件一：项目评分目录

31

附件二：投标函

34

附件三：法人代表授权书

35

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

36

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章）

37

附件六：近三年承担过高校多媒体教室建设项目业绩（项目内容须含有显示系统、控制系统、扩声系统等,附合同复印件）

38

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

39

附件八：技术、商务条款偏离表

40

附件九：真实性承诺书

41

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

42

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

43

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告）

44

附件十三：项目实施方案、培训方案、售后服务方案

45

附件十四：现场踏勘确认单


附件一：项目评分目录

	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	

	二
	质保期承诺
（5分）
	招标文件要求整体质保期为6年。满足6年得3分；在满足6年的基础上，每增加1年加1分，最多加2分（即8年及以上得5分）。
	

	三
	经营业绩（5分）
	投标人具有高校多媒体教室建设项目业绩（项目内容须含有显示系统、控制系统、扩声系统等），每提供一份得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年5月1日至投标截止日期间签订，以合同签订时间为准，合同金额不少于30万元，低于30万视为无效合同不得分）
	

	四
	专业技术

（5分）
	1.具有电子与智能化工程专业承包贰级(含)以上证书得3分。

2.通过ISO9001质量管理体系认证得2分。
以上证书复印件须加盖公章；ISO9001质量管理体系认证须登录“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”获取截图（提供投标截止时间前10日内查询截图，证书状态为有效，否则不得分）。
	

	五
	相关要求

（20分）
	1.投标人请对照第四部分采购需求及技术要求，在技术偏离表里逐项说明。

2.投标人请对照第五部分报价内容及相关要求，在商务偏离表里逐项说明。
3.招标文件中第四部分第三点“技术参数”及第五部分第五点“本地化服务要求”中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，有其中1项不满足招标要求，该项为零分。

4. 第四部分第三点“技术参数”、第五点“施工要求”及第五部分中非重点项每负偏离1项扣0.5分。

5. 第四部分第三点“技术参数”中标注▲部分为重点项，每有1小项不满足扣2分。20分扣完为止。

斜体且有下划线部分、标注“▲”的参数需要提供相应的佐证材料，并加盖投标人公章，否则视为负偏离。若投标人未提供所投设备的技术支持资料，评委有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。

（招标文件明确佐证材料形式的，以招标文件要求为准；招标文件未明确佐证材料形式的，以产品制造商出具的技术说明书或产品制造商公开发布的产品彩页或彩页复印件、产品官方网站、产品标准、技术白皮书、使用说明书、软件版本发布说明与功能清单等材料为准。）
	

	六
	项目实施方案

（15分）
	施工组织方案（8分）：提供详细的施工组织方案，包括施工流程、进度计划（与合同签订后20日内完工的要求匹配）、人员安排（具备相应技术能力）、安全管理措施、文明施工措施、现场保护方案（防止损坏现有设备）。
方案完整、科学、可行，针对性强，得7-8分；方案基本完整、可行，针对性一般，得2-6分；方案缺失或不可行，得0-1分。

2. IP广播终端移机及系统兼容调试专项方案（7分）：针对将原有标准化考场系统中的IP广播终端（快鱼TR-NTG-20U-01）从壁挂安装改到讲台内，制定专项方案。内容需包括：移机步骤、线路改造、供电保障、调试恢复原有全部功能（考试广播、教室扩音）、网络教学会议兼容性测试（如视频会议系统声音输出）等。
方案详细、可行，覆盖所有关键环节，得6-7分；方案较详细，基本可行但部分细节缺失，得2-5分；方案简单或存在明显漏洞，得0-1分。
	

	七
	
培训方案

（9分）


	1. 培训内容（3分）：包含中控主机及面板操作、激光投影机使用、无线话筒与蓝牙接收机配对及充电管理、IP广播终端日常检查、常见故障判断与处理等。

内容全面且针对本项目设备，得3分；内容较全面但遗漏部分关键点，得2分；内容简单或泛泛而谈，得0-1分。

2. 培训方式（3分）：采用现场实操培训 + 操作手册 + 视频教程/课件等多种方式，并提供后续线上答疑渠道。

方式丰富、合理，确保运维人员能够反复学习，得3分；方式单一（仅现场讲解），得2分；未明确培训方式，得0-1分。

3. 培训时间与人员安排（3分）：明确培训课时（不少于3小时）、参训人员范围，承诺培训至运维人员独立熟练操作为止。

安排明确且承诺效果保障，得3分；安排模糊或无效果承诺，得1-2分；未提供，得0分。
	

	八
	售后服务方案

（8分）
	1. 服务体系与响应承诺（3分）：提供详细售后服务方案，包括：服务组织架构、7×24小时服务电话、1小时内响应，并承诺在与采购人约定的合理时间内（最快时间）到达现场，4小时内修复（不能修复则免费提供备用设备）、备品备件库清单（含关键备件如中控、话筒、电源板等）、应急处理流程。

方案完整、承诺优于或满足招标要求，得3分；方案基本满足但缺少部分细节（如未提备用设备），得2分；方案简单或低于招标要求，得0-1分。

2. 质保期内服务承诺（3分）：承诺质保期内每学期至少一次免费回访，提供现场巡检、设备清洁、固件升级、电池检测（无线话筒）等服务，并出具巡检报告。

承诺完全满足且额外提供增值服务（如每季度一次），得3分；

仅承诺每学期一次回访且额外提供增值服务且额外提供增值服务，得2分；未承诺回访，得0分。

3. 质保期后服务承诺（2分）：承诺质保期后维修只收取成本价（列出主要备件成本价清单），提供终身电话/远程技术支持，并承诺以优惠价格提供延保服务。

明确成本价维修及终身技术支持，得2分；承诺模糊或无具体说明，得1分；未承诺，得0分。
	

	九
	标书制作（3分）
	根据投标文件整体质量评审：
编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得 3分； 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分； 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	

	总分
	


注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

附件二：投标函

正德职业技术学院：
根据已收到的                   项目招标文件，我单位经考察和研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目招标文件的条件要求承诺生产、供货、服务、质量保证等所有内容。

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	型号/规格
	单价（元）
	总价（元）
	品牌/
备注

	1
	激光投影机
	6
	台
	
	
	
	

	2
	投影幕
	6
	辐
	
	
	
	

	3
	无线话筒
	30
	套
	
	
	
	

	4
	蓝牙接收机
	30
	套
	
	
	
	

	5
	中控主机
	15
	台
	
	
	
	

	6
	中控面板
	15
	台
	
	
	
	

	7
	多媒体讲台
	15
	台
	
	
	
	

	8
	讲台改造
	10
	张
	
	
	
	

	9
	地台
	30
	套
	
	
	
	

	10
	8口千兆交换机
	30
	台
	
	
	
	

	11
	强弱电综合布线
	30
	套/间
	
	
	
	

	12
	对间调试
	1
	项
	
	
	
	

	13
	旧设备拆除、利旧设备搬运、墙面修复、垃圾清运
	1
	项
	
	
	
	

	大写合计（人民币）：

	注：总价必须包含完成本项目的所有费用（包括增值税税金、设备设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装以及验收合格前和保修期内设备及其备品备件更换及维修发生的费用等所有费用。


2.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果中标，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理。
6.我方接受招标文件中的付款等条件。

7.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
8.如果中标，我方还将提供以下优惠服务:
（1）                            
（2）                            
单位名称(盖章)：
单位地址：
法定代表人或委托代理人(签字)：

邮政编码：            
电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

    日期 ：
附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章）

附件六：近三年承担过高校多媒体教室建设项目业绩（项目内容须含有显示系统、控制系统、扩声系统等,附合同复印件）
近三年承担过高校多媒体教室建设项目情况汇总表
（项目内容须含有显示系统、控制系统、扩声系统等)
	序号
	项目内容
	采购单位名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	合同签定时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同复印内容应包括签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间（近三年指2023年5月1日起至投标截止日且合同金额不少于30万元，低于30万视为无效合同不得分）。

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（包括项目评分表中专业技术所需证书）

附件八：技术、商务条款偏离表

参数偏离表（技术条款）
	序号
	技术条款
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


参数偏离表（商务条款）

	序号
	商务条款
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


注：技术参数中投标响应明确主材品牌，如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。
附件九：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

1.具有独立订立合同的能力。

2.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.企业的资质类别满足招标公告要求。

5.符合法律、法规规定的其他条件。

若经招标人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次投标，若因此给此次招标工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或委托代理人（签字）：          

日期 ：

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或代理人（签字）：       

日期： 
注：投标人可附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图。

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1.须提供投标截止时间前三个月（2026年3月至2026年5月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章（缴纳个税凭据不作为证明材料）。

2.须提供投标截止时间前三个月（2026年3月至2026年5月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

（特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表）
附件十三：项目实施方案、培训方案、售后服务方案
包含但不限于：

1.项目实施方案（施工组织方案、IP广播终端移机及系统兼容调试专项方案等）。2.培训方案（培训内容、培训方式、培训时间、人员安排等）。

3.售后服务方案（ 服务体系与响应承诺、质保期内服务承诺、 质保期后服务承诺等）。

附件十四：现场踏勘确认单
项目名称：九号教学楼多媒体教室教学设备升级改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-001
	现场踏勘单位
	

	现场踏勘时间
	2026年   月   日 

	现场踏勘简述：

                                              踏勘代表：

                                              联系电话：

                                              2026年  月  日

	该单位于2026年  月   日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：
招标部门或申购单位代表签字或盖章：    
                      


注：现场踏勘确认单须装订于投标文件内。
2

